- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 谨鸿新能源模切材料加工项目

建设单位（盖章）： 福州谨鸿新材科技有限公司

编制日期： 2024年09月20日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 谨鸿新能源模切材料加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内） |  |  |
| 地理坐标 | 119度24分47.29秒，26度1分48.43秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29—53 塑料制品业 292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]A050107号 |
| 总投资（万元） |  | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。 表1-1项目专项评价设置表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气主要为VOCs，不属于《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害大气污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水排放，生活污水经园区化粪池预处理后排入市政管网，由快安污水处理厂处理达标排放。; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及环境风险物质; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 根据上表分析可知，本项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 规划名称：《福州经济技术开发区扩区总体规划》 审批机关：商务部、国土资源部（现自然资源部）、建设部（现住房和城乡建设部） 审批文件名称及文号：商资函[2004]200号 规划名称：《福州自贸区（快安片区）控制性详细规划》 审批机关：无 审批文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《福州经济技术开发区扩区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：原国家环境保护部 审查文件名称及文号：无，于2012年4月19日通过原国家环境保护部审查 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.福州经济技术开发区扩区总体规划概况 根据《福州经济技术开发区扩区总体规划》，福州经济技术开发区功能定位为集国家级开发区、保税区、高科技园区、现代交通枢纽为一体的福州市中心城外围沿江(海)组团式港口工业区。 发展战略遵照福州市城市发展“东扩南进、沿江向海开发”的总体发展策略，开发区向到江下游两岸扩展延伸，进一步形成到江口经济繁荣带；充分发挥国家级经济开发区、台商投资区、高科技园区、保税区功能，突出发展高新技术产业，做大做强经济技术开发区，实施“以港兴区、科教兴区”和可持续发展战略，搞好对外开放和对台经贸合作，大力发展第三产业完善城市功能，拓展城市空间，提高城市品位，增强综合竞争能力，把开发区建设成为工业发达、第三产业繁荣的现代化园林式港口工业城市。 (1)用地规模规划建设用地23km2。其中马尾组团4.4km2，快安组团5.6km2，长安组团6.0km2，南台岛组团5.0km2，琅岐组团2.0km2。 (2)城市空间结构密切承接福州中心城区发展，实施“东扩南进”战略，沿闽江两岸集约发展，传承山水格局形成沿江带状组团式结构。以滨江交通线为主要发展轴，发展快安、南台岛组团链接中心城区，强化完善马尾中心组团，并沿江向长安组团和琅岐组团发展，各组团中间以绿色空间分隔，以快速便捷的交通相联系。 (3)各组团规划 ①马尾中心组团 马尾中心组团地处福州中心城东大门前沿，规划该组团将拥有福州港客运、货运新港区，具有不可替代的交通枢纽功能，有福马路、长乐国际机场专用线、福马铁路横贯其间。规划重点是进行用地调整，增加第三产业用地，强化区中心的商贸、文化功能。规划以青洲路为界，青洲路以西以生活居住为主，青洲路以东为工业区、保税区和新港区。搬迁青洲路以西占地大、效益差的渔业公司等企业，把江滨大道延伸至青洲路。结合区政府搬迁至马江大厦，在其周边形成公建中心，并沿着罗星大道和江滨大道向外辐射，形成商贸金融区。 ②快安组团 快安组团位于马尾隧道以西，鼓山隧道以东，本组团被福马铁路分成南北两块，目前用地已基本填满。规划利用福马线、江滨大道两条交通线连接条件，带动百亿电子产业园和滨江新区发展，同时加强基础设施和生活配套设施建设，加快电子信息产业基地的规模型建设。在铁路以南、磨溪以东、里挡路以西设立商贸服务生活配套中心。福马路以北以现有村庄为基础，扩大为生活居住岗，福马路以南是开发区主体。沿江滨路内侧100米左右用地控制作为商住综合用地。 ③长安组团 长安组团规划重点是处理好城市建设用地与铁路、公路、港区之间的关系，解决好琯头镇基础设施相衔接的问题，重点发展临港工业。在长安大道以南，七号路和八号路之间设立商贸服务中心。 ④琅岐组团 琅岐组团规划在琅岐轮渡北面建设发展生态型化纤纺织工业、纺织科研的现代工业园区，依托琅岐镇区进行生活配套。 ⑤南台岛组团 南台岛组团原规划发展形成林浦、壁头、下门洲三片，后国务院只批复林浦片区作为福州经济技术开发区南台岛组团。林浦片区规划发展形成滨江高级配套区、林浦体育公园、林浦高新产业区三大功能。 福州经济技术开发区（扩区）总体规划—土地利用规划图详见附图2。 2.福州自贸区（快安片区）控制性详细规划 根据《福州自贸区（快安片区）控规性详细规划》：规划充分利用基地临江靠山的自然环境，根据上位规划对本分区的功能定位，分析本分区所处的位置，及目前的发展情况，确定总体功能定位及对可开发用地的土地开发价值、开发诱导因素进行分析、评估，确定用地布局方案。快安近年新建项目较多，现状保留用地多。沿江一面主要以布局公共建筑为主，商业设施集中在居住组团内布局，城市的绿地、开敞空间主要沿江、沿主要道路及居民点周边布置。温福铁路以西主要是保留原福建协和大学近代历史建筑群。温福铁路以东、磨溪以东，104国道以南主要是以居住为主，设置综合服务中心，配置综合体育馆，医院、广场绿地等。磨溪以东区域主要是总部研发区、高科技产业区。 3.规划及规划环境影响评价符合性分析 规划布局结构为“一轴、二心、三片区”。 其中“一轴”：利用原104国道作为投资区的主干道，使之成为本区发展的主轴线，把投资区的几个片区联系起来；“二心”：在亭江中心区和长安村东侧的江滨地带，设置南、北两个公共服务中心，均匀的为全区服务；“三片区”：分别为港区（出口加工区）、亭江片区和长安片区。产业发展类型为主要发展：电子电器、临港工业、现代物流；适度发展：食品加工、建筑材料、轻工纺织；限制发展：对环境有严重污染、高耗能的产业。 本项目位于快安组团，为新能源产品包装模切材料加工项目，不属于严重污染、高耗能的产业，项目在采取合理的污染控制措施后，对环境影响较小，本项目符合快安组团规划，项目建设符合福州自贸区（快安片区）控制性详细规划要求，与《福州经济技术开发区（扩区）总体规划环境影响报告书》结论及审查意见相符。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类产业，项目建设符合国家产业政策。因此，本项目符合国家现行产业政策。 （2）根据工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》有关条款，本项目使用的生产设备均不属于淘汰落后的生产工艺装备。 （3）本项目于2024年08月15日通过了福州市经济开发区发展和改革局的备案（详见附件2）。 综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。 2、与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求，本项目与通知中“三线一单”控制要求的符合性分析详见表1-2。 - 表1-2与福建省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省陆域; 空间布局约束; 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 本项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业；本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业；本项目不涉及建设新的煤电项目；本项目不属于氟化工项目；本项目周边水环境为磨溪，汇入闽江北港，属于水环境质量稳定达标的区域。; 符合. 污染物排放管控; 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。; 本项目不涉及总磷排放；本项目不涉及重金属重点行业；本项目涉及VOCs排放，VOCs排放实行区域内倍量替代；本项目不属于新建水泥、有色金属、火电项目；本项目生活污水经园区化粪池预处理后排入市政污水管网由快安污水处理厂处理达标排放。; 符合. 3、与“《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》”符合性分析 根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知》(榕政办规〔2024〕20号)相关要求，本项目与通知中“福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）”福州市生态环境管控单元图见附图3，管控要求的符合性分析详如下： （1）与福州市全市总体准入要求的符合性分析 - 表1-3与全市总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 陆域; 空间布局约束; 一、优先保护单元中的生态保护红线 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 （1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 （2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。 （3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 （4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 （5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 （6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 （7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 （8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 （9）法律法规规定允许的其他人为活动。 2.依据《福建省自然资源厅 福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围： （1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。 （2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。 （3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。 （4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。 （5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。 （6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。; 本项目位于福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内），不涉及优先保护单元中的生态保护红线; 符合. 二、优先保护单元中的一般生态空间 1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。; 本项目位于福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内），不涉及优先保护单元中的一般生态空间; 符合. 三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。; 本项目为新能源产品包装模切材料加工项目，位于福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内），不涉及福州市石化中上游项目、不属于在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目、不属于在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业、不属于新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目、不属于建陶产业、不属于新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业、不属于在流域上游新建、扩建重污染企业和项目、不涉及其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动、不属于新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目、不涉及永久基本农田。; 符合. 污染物排放管控; 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 本项目在运营期间会产生一定量的新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮等），新增主要污染物排放总量指标遵循区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 本项目在热切、热贴合以及热熔胶机粘合工序会产生少量的VOCs，其中使用的热熔胶材料为低VOCs原辅材料，符合新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料的要求。 本项目为新能源产品包装模切材料加工项目，不属于新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目、不属于氟化工、印染、电镀等行业、不涉及使用燃煤锅炉、不属于水泥行业。本项目位于福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内），不属于化工园区内。; 符合. 资源开发效率要求; 1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 本项目为新能源产品包装模切材料加工项目，不涉及使用燃煤锅炉、不属于陶瓷行业。; 符合. （2）与福州市陆域环境管控单元准入要求的符合性分析 - 表1-4与陆域环境管控单元准入要求（马尾区生态环境准入清单）的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单位名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH35010520002; 福州经济技术开发区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.快安组团：禁止新建冶炼压延、造船、饲料、集中电镀项目。 马尾组团：禁止新建冶金、船舶等项目，饲料项目应逐步淘汰迁出。严格控制耗水型和大气污染型项目，现有与园区产业主导发展方向不符的项目不得扩建。 长安组团：禁止新建石化、化工、冶炼压延、造船、饲料、集中电镀等项目。 琅岐组团：严禁引入高耗能、高污染、低水平生产型企业。 2.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。; 本项目位于快安组团内，为新能源产品包装模切材料加工项目，不涉及新建冶炼压延、造船、饲料、集中电镀项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.落实新增VOCs排放总量控制要求。 2.严格控制中铝瑞闽、大通机电等重污染企业油雾、恶臭、粉尘的无组织排放。; 本项目为新能源产品包装模切材料加工项目，在热切、热贴合以及热熔胶机粘合工序会产生少量的VOCs，其中使用的热熔胶材料为低VOCs原辅材料，落实新增VOCs排放总量控制要求，不属于重污染企业。; 符合. 环境风险防控; 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。; 本项目不涉及风险物质使用、储存。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 本项目用电作为能源，未使用高污染燃料。; 符合. 根据项目与表1-3、1-4符合性分析结果和“福建省生态环境分区管控数据应用平台”的叠图分析结果（见图1-1）可知，本项目的建设符合福建省“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目“三线一单综合查询报告书”详见附件4。 #### 图1-1 项目与福建省生态环境分区管控关系图 3、选址合理性分析 本项目位于福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内），项目所在地规划为工业用地。福州创兴园发展有限责任公司不动产权证（闽（2022）马尾区不动产权第0000013号）（详见附件5），该项目用地类型为工业用地，因此项目用地性质符合土地规划要求。 项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。项目运营期产生的各项污染物采取措施后，能够达标排放，对周边环境影响较小。 因此，本项目选址较合理。 4、与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析 本项目与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析详见表1-4。 - 表1-4挥发性有机物污染防治政策相关内容 序号; 相关文件名称; 相关内容; 项目情况; 符合性. 1; 《福建省“十四五”空气质量改善规划》(2022年); 推广使用水性、高固体分、无溶剂、粉末等低VOCs含量涂料，......木质家具制造、汽车零部件、工程机械使用比例达到50%以上；......严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，加大抽检力度，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，VOCs排放实行区域内倍量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德实施VOCs倍量替代。; 本项目为新能源产品包装模切材料加工项目，在热切、热贴合以及热熔胶机粘合工序会产生少量的VOCs，其中使用的热熔胶材料为低VOCs原辅材料，不属于高VOCs排放项目，项目排放VOCs实行区域内倍量替代。; 符合. 2; 《福州市“十四五”生态环境保护规划》(榕政办〔2021〕123号); 强化挥发性有机物整治。......实行挥发性有机物排放倍量替代。加大涉VOCs企业源头替代力度，推广使用低(无)VOCs原辅材料替代，禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的新、改、扩建项目，推进重点企业“油改水”治理，提高有机溶剂回收率。”; 项目排放的VOCs拟实行区域内倍量替代；项目仅涉及使用低VOCs含量的热熔胶，项目不涉及所需的VOCs原料的生产，全部外购。; 符合. 3; 福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案(闽环保大气〔2017〕6号); 二、主要任务（三）加快推进重点行业VOCs专项整治（2）加强化工企业污染综合整治提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。; 本项目拟将产生的VOCs通过“软帘+集气罩+二级活性炭吸附装置”处理后达标排放，设计净化效率≥80%; 符合. 4; 《福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求(试行)的通知》(闽环保大气〔2017〕9号); (1)工艺过程控制要求含VOCs物料应储存于密闭容器中。盛装含VOCs物料的容器应存放于储存室内，或至少设置遮阳挡雨等设施；(2)其他控制要求产生有废气的生产工艺和装置均设有收集系统和净化处理装置；所有产生VOCs的生产车间(或生产设施)均进行密闭，无露天和敞开式涂装、流平、干燥作业；不能完全密闭的部位设置软帘阻隔设施，减少废气排放；更换的VOCs吸附剂的废弃物等，产生后马上密闭，存放在不透气的容器内，贮存、转移期间保持密闭；密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率达到80%以上。; 项目不使用高VOCs含量原辅材料，使用的热熔胶粒属于低VOCs含量原辅材料。项目拟将热切、热贴合、热熔胶机粘合工序设置在密闭的车间内，并在产污处四周设置软帘围挡以及上方设置集气罩对有机废气进行收集（收集效率为80%），收集后的有机废气引至二级活性炭吸附装置处理后高空排放（排气筒高度为30m，编号：DA001）。; 符合. 5; 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》的通知(闽环保大气〔2020〕6号); (1)大力推进源头替代，有效减少VOCs产生；(2)全面落实标准要求，强化无组织排放控制。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理........。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料(渣、液)、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃；(3)聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。......除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；......采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; (1)项目拟使用低VOCs的原料； (2)项目本项目生产密闭，在产污处四周设置软帘围挡以及上方设置集气罩，拟将更换的废活性炭当作危险废物，密闭暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置。 (3)本项目在产污处四周设置软帘围挡以及上方设置集气罩将产生的VOCs收集后通过二级活性炭吸附装置处理后排放，活性炭定期更换。; 符合. 6; 《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号); 四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。; 本项目VOCs实行区域内倍量替代；项目产生并排放的VOCs量未超过5吨。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 福州谨鸿新材科技有限公司项目选址于福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内），公司与福州创兴园发展有限责任公司签订房屋租赁合同（详见附件3），租赁面积1800平方米，购置震动刀、热粘合机、冲床、热熔胶机等设备，建设新能源模切材料生产线2条，项目总投资510万元，新增生产能力（或使用功能）：加工新能源产品包装模切材料5000立方米/年。本项目于2024年8月15日在福州市马尾区发展和改革局取得投资备案（备案号：闽发改备[2024]A050107号，详见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、和国家环境保护有关法律、法规的要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“二十六、橡胶和塑料制品业29-53 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表。因此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（见附件1委托书）。 本评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征，并依照有关规定编制了本环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批。 表2-1建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 2.项目概况 （1）项目名称：谨鸿新能源模切材料加工项目； （2）建设单位：福州谨鸿新材科技有限公司； （3）建设地点：福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内）； （4）用地面积：1800m2； （5）建设性质：新建； （6）总投资金额：510万元； （7）生产规模：加工新能源产品包装模切材料5000立方米/年； （8）职工人数：项目职工定员5人，均不在厂食宿； （9）工作制度：全年工作260天，一班工作制，每班工作8小时。 3.项目组成及产能情况 本项目建设新能源产品包装模切材料生产线2条，建成后产能为加工新能源产品包装模切材料5000立方米/年。 本项目具体建设内容见表2-2，产能情况见表2-3。 表2-2本项目组成一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 1800m2；布置有震动刀、热粘合机、冲床、十字热切机、热熔胶机等. 公用工程; 给排水; 给水; 来自市政自来水管网. 排水; 园区实行雨污分流；雨水经园区雨水管收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网. 供电; 接市政供电系统. 环保 工程; 废气处理; 项目生产车间采取密闭措施，在产污处四周设置软帘围挡以及上方设置集气罩将产生的VOCs收集后通过二级活性炭吸附装置处理后通过顶楼排放（排气筒高度30m）. 废水治理; 项目无生产废水产生；生活污水主要为职工盥洗废水，生活污水依托出园区化粪池处理后进入市政污水管网，最后纳入快安污水处理厂进行处理. 噪声治理; 设备选型、合理布局、为高噪声设备配备隔音、减振措施. 固体废物; 拟设置规范化的一般工业固体废物暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后外售综合利用. 拟设置规范化的危险废物暂存间约5m2，危险废物分类收集、暂存后定期有资质的单位统一外运处置. 表2-3本项目产品及产能情况 序号; 生产线; 产品; 产量; 合计总产量. 1; 新能源产品包装模切材料加工生产线; 模切材料; 5000m3/a（约70t/a）. 2; 新能源产品包装模切材料打样生产线. 注：本项目模切材料产品约重14kg/m3，总产量为5000m3/a，则本项目产品总重量为70t/a。其中模切材料加工生产线产量占总产量的99.8%，模切材料打样生产线产量占总产量的0.2%。. 4.原辅料及理化性质 本项目原辅料见表2-4。 表2-4原辅料消耗情况和能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量 （t/a）; 原料形态; 包装规格; 存放场所; 最大储存量 （t）. 1; EPE板材; 固态; 堆放; 仓库. 2; 热熔胶粒; 固态; 10kg/袋. 3; 水. 4; 电. 原辅料理化性质： EPE板材：EPE珍珠棉板材，是非交联闭孔结构，也称聚乙烯发泡棉，是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯脂经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、恢复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，具有很好的抗化学性能。是传统包装材料的理想替代品，珍珠棉的熔点通常为70~90℃之间，分解温度范围通常在150~220℃。 热熔胶粒：热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。根据企业提供的MSDS以及SGS报告（详见附件9），项目使用的热熔胶粒主要成分为石蜡5-20%、乙烯-醋酸乙烯共聚物30-50%、树脂20-55%、抗氧剂1-5%，白色/白色透明固体，软化点71-81℃。 5.主要生产设备清单 项目主要设备见表2-5。 表2-5项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 规格. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6.水平衡 （1）供水工程 本项目用水主要为职工生活用水。 项目生产定员为5人，均不在厂区食宿，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），员工生活水量按照50L/（人·d），项目年工作260天，则生活用水量为0.25t/d（65t/a）。 （2）排水工程 项目不产生生产废水，项目生活污水排放量按照用水量的90%计，则生活污水排放量约0.225t/d（58.5t/a），生活污水依托园区化粪池处理后排放至市政污水管网，纳入快安污水处理厂处理。 图2-1 项目水平衡图 7.厂区总平面布置 本项目位于福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内），租赁面积为1800m2，厂区布置功能划分明确清晰，便于工艺流程的进行和成品的堆放，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性，详见附图7。 本项目厂区北侧为G104国道、龙津苑、快安村以及福州市快安学校、西侧为福州开发区新能源产业园7#生产用房、南侧为福州开发区新能源产业园3#生产用房、东侧为腾景科技股份有限公司。项目车间内平面布局和功能布局明确，办公区与生产场所相对独立，符合安全、消防的要求，且对环境影响小，项目生产车间总平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 8.工艺流程和产排污环节 图2-2 模切材料加工工艺流程及产污情况 工艺流程说明： （1）模切材料加工工艺流程及产污情况 ①裁切：根据生产需要，项目使用震动刀对外购回厂的EPE板材进行初步裁切，得到项目需要大小，裁切过程属于物理切割，无需加热，不产生废气，该工序产生EPE边角料、噪声。 ②冲压：根据生产需要，项目使用冲床对裁切后的工件进行冲压成型，得到项目需要的形状，冲压过程无需加热，冲床冲压一般使用的是润滑油,它可以减少摩擦和磨损,延长机器的使用寿命，因此冲压工序会产生少量的废润滑油以及废润滑油桶。 ③排边料：根据生产需要，项目使用排废机将冲压后的工件排出多余的边角，该过程只产生EPE边角料、噪声。 ④热贴合：根据生产需要，项目将部分切边后的工件放入自动贴合机中，自动贴合机对工件的一面进行瞬间加热，再与另外一个工件马上进入热压贴合，即为成品，该过程无需使用胶水，通过加热至温度70-90℃，EPE板材的熔化温度为70-90℃，分解温度为150-220℃，该温度下，不会导致EPE材料分解产生其他特征污染物。该工序产生少量有机废气（主要成分为非甲烷总烃）和噪声。 （2）模切材料打样工艺流程及产污情况 ①热切打样：根据生产需要，项目使用十字热切刀对外购回厂的EPE板材进行热切，得到打样产品需要大小，热切打样过程需要加热，会产生少量有机废气、EPE边角料和噪声。 ②热熔胶机粘合：项目仅0.2%的珍珠棉包装材料需要采用热熔胶机熔化热熔胶粒后进行手动粘合，项目使用热熔胶粒进行加热熔融后粘合过程受热会产生少量有机废气。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内）厂房，在本公司租用该厂房前，该厂房处于空置状态，不存在原有污染物情况和主要环境影响。厂房所在楼栋所属方为福州创兴园发展有限责任公司，该公司负责该楼栋的公用设施建设，现已建成。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境质量现状 （1）大气环境功能区划及质量标准 根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综﹝2014﹞30号），项目所在地环境空气质量功能区属于二类区，环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（原环保总局科技标准司）中“由于我国目前没有非甲烷总烃的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值为5mg/m³，但考虑到我国多数地区的实测值，非甲烷总烃的环境浓度一般不超过1.0mg/m³，因此在制定本标准时选用2.0mg/m³作为计算依据”。 表3-1本项目环境空气标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）. （2）大气环境质量现状 ①常规污染因子环境质量现状 根据福州市马尾区人民政府网站，2023年1月-12月马尾区空气质量状况，马尾区2023年1月-12月环境空气质量可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）等6项污染物浓度指标的24小时均值（O3为8小时最大值）均达到国家环境空气质量标准（GB3095-2012）二级水平。 因此，本项目所在区域环境空气质量属于达标区。 ②特征污染因子环境现状 根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此不开展补充监测。 ③引用资料的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。因此本项目引用的资料可行。 （2）地表水环境质量现状 ①水环境功能区划和质量标准 本项目西南侧河流为磨溪，汇入闽江北港，根据《福州市地表水环境功能区划定方案》以及《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2006〕133号），闽江北港属于三孔闸断面至马尾水厂备用水源取水口上游1000m断面，主要水体功能为渔业用水、工业用水，环境功能类别为Ⅲ类水体，磨溪河闽江北港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类水质标准。 表3-2地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项目类别; pH值; COD; BOD5; 溶解氧; 氨氮; 总磷; 高锰酸盐指数. III类; 6~9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤6. ②水环境质量现状 根据《2022年福建省生态环境状况公报》可知，2022年闽江流域监测数据中Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.3%，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例81.4%。各类水质比例如下：Ⅰ类占3.0%，Ⅱ类占78.4%，Ⅲ类占17.9%，Ⅳ类占0.7%。 #### 图3-1 2022年福建省生态环境状况公报 ③引用资料的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本此评价选取《2022年福建省生态环境状况公报》中水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 （3）声环境质量现状 ①声环境功能区划和质量标准 根据《福州市城区声环境功能区划图（2021）》（详见附图4），项目所在区域划为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，详见表3-3。 表3-3《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 3类; 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域; 65; 55. ②声环境质量现状 根据生态环境部办公厅关于印发《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(环办环评【2020】33号)中规定：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在敏感目标，不需要进行声环境质量现状调查和评价。 （4）生态环境 #### 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 #### （环办环评〔2020〕33号）“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 #### 本项目租用福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内）厂房，无新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，不需要开展生态环境现状调查。 （5）电磁辐射 本项目未涉及电磁辐射，故不需要开展电磁辐射调查。 （6）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 #### 本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此项目不开展对土壤、地下水的环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 2.环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评【2020】33号)，大气环境(厂界外500m)、地下水环境（厂界外500米）、声环境(厂界外50m)、生态环境（产业园区外建设项目新增用地的）。本项目周边主要环境保护目标见表3-4和附图5。 - 表3-4主要环境保护目标 序号; 环境要素; 敏感 目标; 方位、距离; 规模; 环境保护要求. 1; 大气环境; 龙津苑; 西北侧、219m; 约2580人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 快安村; 东北侧、85m; 约3500人. 福州市快安学校; 东北侧、154m; 约2000人. 马尾区快安金摇篮幼儿园; 西北侧、211m; 约400人. 2; 地表水环境; 磨溪; 西南侧、375m; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 闽江北港; 南侧、1.565km. 3; 声环境; 本项目50m范围内无声环境保护目标. 4; 生态环境; 项目租赁企业现有厂房，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标. 5; 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.污染物排放控制标准 （1）水污染物排放标准 本项目不涉及生产废水外排，项目外排的废水主要为职工的生活污水。项目生活污水经化粪池处理达标后，经市政污水管网进入快安污水处理厂处理达标后排放。生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准限值，详见表3-5。快安污水处理厂排放水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中的一级A标准，详见表3-6。 - 表3-5废水排放标准 单位：mg/L 序号; 指标; 排放标准值; 执行标准. 1; pH值; 6～9（无量纲）; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准. 2; 化学需氧量（COD）; 500. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 4; 悬浮物（SS）; 400. 5; 氨氮（以N计）; 45. - 表3-6《城镇污水处理厂污染物排放标准》（摘录） 污染物名称; 一级A标准; 单位. pH; 6~9; 无量纲. COD; 50; mg/L. BOD5; 10; mg/L. SS; 10; mg/L. 氨氮; 5; mg/L. （2）大气污染物排放标准 ①有组织排放 本项目在生产过程中在热切、热贴合以及热熔胶机粘合工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），项目在产污处四周设置软帘围挡以及上方设置集气罩将产生的VOCs收集通过二级活性炭吸附装置处理达标后由30m排气筒（DA001）高空排放。非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中其他行业挥发性有机物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表4中相应污染物排放限值的较严值（见表3-7），即本项目非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中其他行业挥发性有机物排放限值。 - 表3-7 DA001排气筒执行标准一览表 排放源; 产污工序; 污染因子; 排气筒高度; 有组织; 执行标准; 执行限值. 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h. DA001; 热切、热贴合、热熔胶机粘合; 非甲烷总烃; 30m; 100; 9.6; DB35/1782-2018; DB35/1782-2018与GB31572-2015最高允许排放浓度相同，因此非甲烷总烃最高允许排放浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为9.6kg/h. 100; /; GB31572-2015. ②无组织排放 项目运营期厂界无组织排放的有机废气（以非甲烷总烃计）参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表9中相应污染物排放限值（见表3-8）。 根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保大气〔2019〕6号），项目厂区内无组织有机废气非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准限值规定（见表3-9）。 - 表3-8《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））摘录 污染物; 位置; 排放限值（mg/m³）. 非甲烷总烃; 厂界; 4.0. - 表3-9《挥发性有机物无组织排放控制限值》（GB37822-2019）摘录 污染物; 厂区内VOCs无组织排放限值（mg/m³）. 监控点处1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 非甲烷总烃; 10; 30.0. （3）噪声排放标准 #### 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值，具体标准见表3-10。 - 表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物 一般固体废物贮存处置按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定进行综合利用和处置。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行处置。 |
| 总量 控制 指标 | 4.总量控制标准 根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十三五”环境保护规划》(闽环保财(2016)51号)、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》(闽政(2014)24号)、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)>的通知》(闽环发(2014)9号)、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》(闽环保评(2014)43号)等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx，建议性控制指标为VOCs。 根据本项目的排污特点，确定本项目的污染物总量控制因子如下： #### 废水污染物：COD、NH3-N #### 废气污染物：非甲烷总烃 本项目无生产废水产生，生活污水经福州开发区新能源产业园园区化粪池处理后排入快安污水处理厂集中处理，总量由污水处理厂同一调剂，故本项目无需进行废水污染物总量申请。 本项目废气主要污染物为非甲烷总烃，无新增SO2、NOx总量。根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）中“附件2福州市生态环境总体准入要求，涉及新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代”。根据工程分析可知，本项目VOCs（以非甲烷总烃计）的排放总量为0.068t/a。由建设单位向当地生态环境主管部门申请区域削减替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁已建工业厂房，施工期仅涉及设备安装，主要污染因子为噪声，为间歇性噪声，且持续时间较短，因此本次评价不进行施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响分析及防治措施 （1）大气环境影响分析： 本项目为新能源产品包装模切材料加工项目，使用EPE板材原料总量为71.43t，加工边角料产生量约为EPE板材用量的2%（1.43t），其中，采用热切和热粘合工序加工EPE模切材料产品产量为69.86t，采用热熔胶粘合工序加工EPE模切材料产品产量0.14t，而热切、热贴合以及热熔胶机粘合工序加工过程会产生少量的VOCs。 ①热切和热贴合工序产生的VOCs量 项目热切和热贴合瞬间熔化EPE过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计。项目EPE瞬间加热温度为200-220℃，分解温度为250℃以上，加工过程EPE原料不会分解。本项目参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的292塑料制品业-2929塑料零件及其他塑料制品制造行业注塑工艺挥发性有机物产污系数：2.7千克/吨-产品，项目中采用热切和热粘合工序加工EPE模切材料产品产量为69.86t，则热切和热粘合工序产生的非甲烷总烃产生量约为0.189t/a。 ②热熔胶粘合工序产生的VOCs量 项目热熔胶粘合工序中热熔胶粒加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性液体胶黏剂的过程会产生有机废气，以非甲烷总烃计。本项目参考《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表3本体型胶黏剂VOC含量限量-包装应用领域-热塑类胶黏剂挥发性有机物限量值50g/kg。项目年使用热熔胶0.02t，则项目热熔胶机粘合工序非甲烷总烃产生量约为0.001t/a。 综上，本项目非甲烷总烃总产生量约为0.19t/a。 建设单位拟对生产车间采取密闭措施，在产污处四周设置软帘围挡以及上方设置集气罩将产生的VOCs收集后通过二级活性炭吸附装置处理后通过一根30m高排气筒（DA001）排放。项目年工作260d，每天8h，拟设计风机风量为5000m3/h，集气效率按80%计，建设单位拟在十字热切机、粘合机以及过胶机（本项目产污处）四周设置软帘围挡，设施上方设置集气罩，并要求废气收集设备与生产设备同步启动，运营期间关闭门窗等使生产车间密闭，防止车间内气流扰动影响集气效率。通过采取以上措施，确保收集效率可达80%以上，能够符合闽环保大气〔2017〕9号提出VOCs废气收集率要求。设施处理效率按80%计，则非甲烷总烃有组织排放量为0.030t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为3mg/m3；无组织排放量为0.038t/a，排放速率为0.018kg/h。 - 表4-1项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 产生情况（t/a）; 治理措施及去除效率; 排放情况; 排放时间（h）; 排放口. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 热切、热贴合以及热熔胶机粘合工序; 非甲烷总烃; 有组织; 软帘+集气罩+二级活性炭吸附装置，80%; 2080; DA001. 非甲烷总烃; 无组织; 车间密闭. 根据上表可知，本项目有机废气非甲烷总烃经“软帘+集气罩+二级活性炭吸附处理”设施处理后能满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中其他行业挥发性有机物排放限值（非甲烷总烃最高允许排放浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为9.6kg/h）。本项目无组织废气排放量较小，采取通风措施后厂界内无组织排放的有机废气最高浓度（以非甲烷总烃计）可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表9中相应污染物排放限值（厂界排放限值4.0mg/m3）；厂区内无组织废气非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准限值规定（监控点处1h平均浓度值10mg/m3、监控点处任意一次浓度值30mg/m3）。 本项目废气排放源基本情况见表4-2。 - 表4-2项目废气排放源一览表 排污口; 坐标; 排放口类型; 污染因子; 排气筒高度; 排气筒内径; 排放气体温度; 执行标准. DA001排气筒; E119.413130473, N26.030072138; 一般排放口; 非甲烷总烃; 30m; 0.4m; 25℃; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中其他行业挥发性有机物排放限值（非甲烷总烃最高允许排放浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为9.6kg/h）. （2）防治措施及可行性分析： （1）废气治理设施工艺 #### 根据项目产生的有机废气浓度较低的特征，考虑去除效率、运行费用等，参考其他同类型生产企业的处理效果，本项目对有机废气的处理采用“软帘+集气罩+二级活性炭吸附装置”处理设施。 活性炭吸附：活性炭吸附装置是利用活性炭作吸附介质吸附有机废气的装置，活性炭是一种多孔性的含碳物质，具有高度发达的孔隙构造，比表面积大，能与气体充分接触，从而赋予了活性炭特有的吸附性能，其实质就是利用活性炭吸附的特性把低浓度废气吸附到活性炭中，其安全性好、重量轻、占地面积小、运行操作简单，是有机废气处理的理想设备。由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 本次环评二级活性炭吸附装置对有机废气的处理效率取80%，根据废气污染源分析章节可知，有机废气经处理后其排放可达相关浓度限值要求，因此采用二级活性炭吸附装置处理有机废气的措施是可行的。 为确保项目废气收集效率及处理效率，拟将生产车间设置为密闭车间，生产时确保门窗关闭，减少人员进出，加强生产管理，并在有机废气产生工段四周设置软帘围挡以及上方设置集气装置，集气罩尽量靠近废气产生源，且尽量加大集气罩，提高集气效率，减少废气无组织排放。 以上防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中推荐的大气污染防治技术，根据项目工艺流程、气体污染物性质及源强情况，本项目拟于厂房设置1根30m排气筒，根据污染源分析，项目废气经收集处理后，污染物的排放浓度和排放速率能够满足相应的排放标准，能够实现达标排放。 因此，本项目废气污染治理措施技术可行。 （2）无组织废气环境管理措施 针对生产过程中无组织排放废气，企业应加强环境管理，具体如下： ①日常生产车间的窗户密闭，门在不使用的情况下尽量保持密闭； ②加强有机废气集气系统的集气效果和日常维护，确保其正常使用； ③当生产设备开机生产时提前开启废气处理设施，生产设备关机后停留一段时间再关闭废气处理设施，可减少废气无组织向外环境逸散，从源头上控制废气污染物的无组织排放。 （3）非正常排放情况 本项目非正常排放情况主要为废气处理设施失效（处理效率按正常处理效率的30%计），且持续排放一段时间（最大排放时间按1h计），排放源强见表4-3。 - 表4-3大气污染物非正常排放基本情况表 排放源; 污染物; 非正常排放类型; 排放源类型; 排放源情况; 排放时间. 排放量kg/h; 浓度mg/m3. DA001; 非甲烷总烃; 废气处理设施失效; 点源; 1h. 为减小非正常排放情况对环境造成的影响，本项目采用先进的工艺技术和生产设施，专门指定管理人员负责过程控制，并实行随时停机检修制度以解决设备故障。针对一线员工，进行上岗前培训并实施规范化管理，同时执行严格的岗前、岗中、岗后维护检查和交接班制度，旨在最大限度地减少废气非正常排放的可能性。这类情况发生并无明显规律性，主要取决于设备水平、操作技能和管理水平等因素。因此，企业应配备专业废气处理系统操作人员，并定期检修设备，根据具体情况灵活决定是否暂停或恢复生产。以上措施有助于保障生产环境的稳定和员工的安全。 根据废气源强核算及污染物达标排放情况可知，本项目产生的各类污染物在采取相应的污染物治理措施后，各类污染物均可达标排放；车间无组织排放的污染物在企业边界监控点浓度值及企业内监控点浓度值均满足相应排放标准要求。因此，本项目大气污染防治措施较为合理。 （3）废气监测要求 对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020)，橡胶和塑料制品工业排污单位废气自行监测要求应参照表5确定自行监测频次，本项目环境监测计划见表4-4。 - 表4-4大气环境自行监测计划 监测指标; 类别; 监测位置; 监测频次. 非甲烷总烃; 有组织; 废气处理设施进口、排气筒（DA001）出口; 1次/年. 无组织; 厂区内. 厂界. 2.水环境影响分析及防治措施 （1）废水源强分析 本项目用水主要为职工生活用水。 项目生产定员为5人，均不在厂区食宿，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），员工生活水量按照50L/（人·d），项目年工作260天，则生活用水量为0.25t/d（65t/a）。 项目不产生生产废水，项目生活污水排放量按照用水量的90%计，则生活污水排放量约0.225t/d（58.5t/a），根据给水排水设计手册(第5册)中§4.2城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：35mg/L。生活污水依托园区化粪池处理后排放至市政污水管网，外排废水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排放至处理达标后外排，外排废水纳入快安污水处理厂处理。根据《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对生活污水的处理效率一般为COD：15%、BOD5：9%、SS：30%，则生活污水中各污染物产生情况见表4-5。 - 表4-5本项目废水产排情况一览表 项目名称; 废水量; 污染物; 产生量; 排放量; 处理措施. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 58.5t/a; CODcr; 400; 0.023; 340; 0.020; 化粪池处理. BOD5; 220; 0.013; 200; 0.012. SS; 200; 0.012; 140; 0.008. NH3-N; 35; 0.002; 35; 0.002. （2）废水处理措施 由表4-5分析可知，本项目营运期排放的废水主要为生活污水，项目产生的废水所含的CODCr、BOD5、SS、NH3-N浓度低，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，经过园区化粪池预处理后出水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准（氨氮≤45mg/L），满足快安污水处理厂进水水质要求。 本项目生活污水排放量为0.225t/d（58.5t/a），新能源产业园建设有多个化粪池供区域内企业排放生活污水，园区化粪池处理能力为300t/d，因此该化粪池能够接纳并满足项目生活污水处理要求，并保证在污水处理设施正常运行情况下，废水出水水质能够稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求（其中氨氮指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准）。 快安污水处理厂主要是接纳福州经济技术开发区快安延伸区的工业污水和生活污水，1994年开始投入设计、土建施工、设备安装，于1998年投入运行。经过两次扩建后，快安污水处理厂合计处理规模为4.0万t/d，处理工艺采用布鲁塞尔氧化沟工艺，进水要求是各排污单位的废水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。快安污水处理厂的服务范围东起胐头村，西至磨溪，南至闽江，北连鼓山脚，包括范围内的生活污水和工业污水两部分，本项目所在区域属于快安污水处理厂设计纳污范围内。目前本项目周边市政污水管网配套完善，项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终纳入快安污水处理厂集中处理。快安污水处理厂目前实际处理污水量2.2-2.5万t/d，尚余1.5-1.8万t/d处理能力，项目建成投入使用后废水排放量为0.225t/d，占快安污水处理厂日剩余总处理能力0.0015%-0.00125%，因此，本项目废水排入不会对快安洲污水处理厂造成冲击。 由以上分析可知，本项目运营期外排废水经处理达标后接入市政污水管网排放快安污水处理厂处理是合理可行的，项目废水不直接排入地表水体，不会对区域地表水环境产生明显影响。 （3）废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）及项目实际情况，项目无生产废水产生，外排水仅为生活污水，经园区化粪池预处理后排入市政污水管网纳入快安污水处理厂处理，无需开展自行监测。 3.噪声影响分析及防治措施 （1）噪声源强计算 本项目噪声污染源主要来自设备运转噪声，拟采取隔声、减震、降噪、合理平面布局等措施进行降噪，确保噪声达标排放。 本项目主要设备噪声源强见表4-6。 - 表4-6新增噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 设备名称; 位置; 数量（台）; 运行时段; 声压级 （dB(A)）; 减振隔声后噪声值 （dB(A)）. 1; 生产车间; 昼间. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 本工程的噪声主要为生产设备等产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 1）声级的计算 声源在预测点产生的噪声贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10log1Titi100.1LAi （1） 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB(A)； T一预测计算的时间段，s; ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的噪声预测值（Leq）计算公式： Leq=10log100.1Leqg+100.1Leqb （2） 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 2）户外声传播基本公式： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本次预测计算中只考虑各设备声源至受声点（预测点）的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失及降噪设备引起的噪声衰减。 ①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，用式（3）计算。 Lp(r)=Lp(r0)−(A+Aatm+Abar+Amisc) （3） ②只考虑几何发散衰减时，可用公式（4）计算。 Lp(r)=Lp(r0)−20log(rr0) （4） 式中：Lpr0—设备源声压级，dB； Lpr—距离r预测点声压级，dB。 3）噪声预测及影响评价 项目所在厂房占地面积1800m2，厂房中心至东北侧、西南侧厂界距离为24m，至东南侧、西北侧厂界距离为30m。利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，由于项目实行8小时工作制，晚上不从事生产，故项目仅针对昼间噪声进行评价。 - 表4-7项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位; 噪声贡献值; 执行标准; 达标情况. 东北侧厂界; 45.0; GB12348-2008; 65; 达标. 西南侧厂界; 45.0; 65; 达标. 东南侧厂界; 43.1; 65; 达标. 西北侧厂界; 43.1; 65; 达标. 根据表4-7预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （2）防治措施 #### 为减少噪声对本厂员工及周围环境的影响，确保厂界噪声符合标准，项目在生产过程中应采取适当的降噪措施。具体如下： ①从声源上控制 根据本项目噪声源特征，优先选用低噪声或有采取隔声、消音的设备，从声源上降低设备本身的噪声。 ②从传播途径上降噪 1）生产时车间门窗关闭，减少传播途径，起到墙体隔音的效果。 2）生产设备进厂安装时底部设置基础橡胶减震垫。 3）加强生产设备的维护，确保良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ③从平面布置上降噪 合理规划布局，调整机台摆放位置，尽量远离生产车间墙体或靠近窗户的一侧。 通过采取以上降噪措施后，项目厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声处理措施可行。 （3）自行监测计划 - 表4-8声环境自行监测计划 类别; 监测内容; 检测位置; 监测频率; 执行标准. 噪声; LAeq; 厂界1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 4.固体废物影响分析及防治措施 （1）固废源强分析 本项目产生的固体废物有生活垃圾、EPE边角料、废活性炭、废润滑油以及废润滑油桶。 1）生活垃圾：项目职工定员5人，均不住厂。依照我国生活污染物排放系数，不住厂职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为2.5kg/d（0.65t/a）。属于《固体废物分类与代码目录》中的SW64其他垃圾，废物代码为900-099-S64的生活垃圾，经统一收集后交由环卫部门处理。 2）EPE边角料：项目热切、裁切、冲压和切边工序会产生EPE边角料，产生量约为EPE板材用量的2%，项目年使用EPE板材71.43t，则EPE边角料产生量约为1.43t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（2024年版）中的SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17的一般工业固体废物，收集后统一外售。 3）废活性炭：项目有机废气处理过程会产生废活性炭，属于危险废物，废物类别为HW49，危废代码为900-039-49，集中收集后，委托有资质的单位转移清运，由废气源强计算结果可知，活性炭去除有机废气量约0.122t。根据类比，按1t活性炭吸附0.25t有机废气计算，则需要0.488t/a的活性炭，为了保证活性炭吸附装置废气处理效率，活性炭更换频率约每年更换一次，则每年产生的废活性炭的量约为0.61t/a（指的是吸附有机废气后的废活性炭总重量）。废活性炭属于危险废物，收集后委托有危废处理资质的单位回收后处置。 4）废润滑油：项目冲床冲压使用的是润滑油,它可以减少摩擦和磨损,延长机器的使用寿命，废润滑油产生量约为0.002t/a，属于危险废物，废物类别为HW08，危废代码为900-214-08，废润滑油属于危险废物，收集后委托有危废处理资质的单位回收后处置。 5）废润滑油桶：项目废润滑油桶产生量约为0.001t/a，属于危险废物，废物类别为HW08，危废代码为900-249-08，废润滑油桶属于危险废物，收集后委托有危废处理资质的单位回收后处置。 - 表4-9项目固废产生及处置情况一览表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 最大储存量（t）; 处理方式. 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固体; SW64; 900-099-S64; /; 环卫部门统一清运. EPE边角料; 热切、裁切、冲压和切边工序; 固体; SW17; 900-003-S17; 2; 收集后统一外售. 废活性炭; 危险废物; 废气处理设施; 固体; HW49; 900-039-49; 0.5; 收集后委托有危废处理资质的单位回收后处置。. 废润滑油; 设备维护; 液体; HW08; 900-214-08. 废润滑油桶; 固体; HW08; 900-249-08. - 表4-10本项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 形态; 有害成分; 产生量 （t/a）; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固体; 有机废气; T; 危废暂存间暂存，委托有资质单位处置. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 液体; 油类; T,I. 废润滑油桶; HW08; 900-041-49; 固体; 油类; T,I. - 表4-11建设项目危险废物暂存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间; 5m2; 分类收集、密封暂存; 2t; 12个月. 废润滑油; HW08; 900-214-08. 废润滑油桶; HW08; 900-041-49. （2）固废管理要求 1）一般工业固体废物的贮存和管理 项目产生的一般固体废物在存放过程中不产生渗滤液，置于项目设置的非永久性的集中堆放场所——一般工业固体废物仓库。 根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①不允许将危险废物和生活垃圾混入； ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用； ③不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存； ④应设置防渗层，防渗层的饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m； ⑤将暂存间设置于厂房内，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管； ⑥暂存间场地应采用水泥铺设地面，以防渗漏； ⑦为加强管理监督，暂存间所在地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）修改单设置环境保护图形标志，并定期检查和维护； ⑧暂存间的运行应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理和归档，永久保存。 2）危险废物的贮存和管理 ①危险废物的贮存和管理要求 危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等文件、技术规范要求设置危险废物贮存库。 危险废物贮存和管理需遵循几点要求： A、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； B、应在易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外； C、设施内要有安全照明设施和观察窗口； D、用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； E、基础防渗，防渗层为2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7厘米/秒。做好防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防措施”； F、危险废物堆要防风、防雨、防晒； G、建立危废申报登记制度:由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物贮存库场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其他需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。 H、应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 ②危险废物暂存间的渗漏及防治措施 本项目拟设置一处占地面积为5m2的危废暂存间于车间内，本项目的危险废物产生量为0.491t/a，因此，拟建危废暂存间可满足后全厂的危险废物临时贮存要求。危险废物暂间应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区，同时贮存设备应采取技术和管理措施防止无关人员进入。此外，还需要采取措施防风、防雨、防晒等，确保环境安全。 经过以上措施的处理，本项目建成后所产生的固废种类明确，并能够的好合理的处置处理，对周边环境的影响较小。 5.地下水、土壤环境影响分析 项目现有厂区地面已采取一般地面硬化处理，贮存场所及生产设施基本不存在污染地下水及土壤的途径。对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7中地下水污染防渗分区参照表，危废暂存间为重点防渗区，防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 综上，项目经采取上述分区防渗措施后，对区域地下水、土壤环境影响较小。项目运营后对区域地下水、土壤环境基本无影响。 6.生态环境影响分析 本项目位于福建省福州市马尾区马尾镇马江路2号福州开发区新能源产业园6号楼4层01（自贸试验区内），租赁福州创兴园发展有限责任公司已建标准厂房进行生产，用地性质属于工业用地，项目场地无生态环境保护目标，无需采取生态环境保护措施。 7.环境风险影响分析 （1）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 根据项目实际情况，检索《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，同时参考《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目涉及风险物质主要为润滑油及废润滑油，风险物质情况详见表4-12。 表4-12建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大贮存量/ 最大在线量（t）; 临界量（t）; 临界量比值Q. 1; 润滑油; /; 0.002; 2500; 0.0000008. 2; 废润滑油; /; 0.001; 2500; 0.0000004. 项目Q值∑; 0.0000012. （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作等级划分，经计算可知，本项目Q值为0.0000012（＜1），该项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 表4-13评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。 （3）风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-14。 - 表4-14本项目风险情况一览表 危险单位; 风险源; 环境风险类型; 可能存在的环境影响途径. 仓库; EPE板材; 火灾引起的次生/伴生污染物排放; 大气. 废气处理设施; 非甲烷总烃; 泄露; 大气. 危废暂存间; 废活性炭; 因危险废物泄漏发生废活性炭吸附的有机废气释放从而影响大气环境; 大气. （4）环境风险分析 有机废气处理设施故障造成废气未经处理直接排放到环境空气中；当项目厂区内部发生火灾事故时，其产生的高温烟尘及火灾燃烧产物对周围环境的二次污染；废活性炭吸附的有机废气释放到环境空气中，造成污染。 （5）防范措施以及应急要求 1）项目废气处理设施破损防范措施 ①项目废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，且安装时按正规要求安装； ②项目安排专人定期检查维修保养废气处理设施； ③当发现废气处理设施有破损时，应当立即停止生产。 2）项目危险废物储存间的防范措施 ①项目危险废物定期更换后避免露天存放，需要使用密闭包装桶盛装；②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ③危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒； ④不相容的危险废物不能堆放在一起； 3）项目火灾事故防范措施 ①在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置； ②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗； ④自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作； ⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配； ⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道； ⑦在仓库、车间设置门槛或墁坡，发生应急事故时产生的废水能截留在仓库或车间内，以免废水对周围环境造成二次污染。 因此，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，项目环境风险可大大降低，最大程度减少对环境可能造成的影响。 8.电磁辐射 项目主要从事新能源产品包装模切材料加工，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，项目不涉及电磁辐射，故无需开展电磁辐射影响评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001废气排放口/热切、热贴合以及热熔胶机粘合工序 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃采用“软帘+集气罩+二级活性炭吸附装置”处置，最终通过30m排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中其他行业挥发性有机物排放限值（非甲烷总烃最高允许排放浓度为100mg/m3，最高允许排放速率为9.6kg/h） |
|  | 无组织废气 |  | 车间密闭 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表9中相应污染物排放限值（厂界排放限值4.0mg/m3）；厂区内无组织废气非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准限值规定（监控点处1h平均浓度值10mg/m3、监控点处任意一次浓度值30mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水依托园区化粪池处理后排放至市政污水管网，最后纳入快安污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（（pH6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）），氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准（氨氮≤45mg/L） |
| 声环境 | 生产设备运行噪声 | 等效A声级 | 隔声、减震、降噪、合理平面布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A）） |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 项目固体废物主要为生活垃圾、EPE边角料、废活性炭、废润滑油以及废润滑油桶，其中生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；EPE边角料收集后统一外售，贮存时按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求执行；废活性炭、废润滑油以及废润滑油桶均属于《国家危险废物名录》中的危险废物，暂存于危废间（5m2），贮存时应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行，并委托有危废处理资质的单位回收后处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目根据厂区各功能区合理进行防渗区域划分，危废暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废暂存库、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后排入快安污水处理厂处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）项目废气处理设施破损防范措施 ①项目废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，且安装时按正规要求安装； ②项目安排专人定期检查维修保养废气处理设施； ③当发现废气处理设施有破损时，应当立即停止生产。 （2）项目危险废物储存间的防范措施 ①项目危险废物定期更换后避免露天存放，需要使用密闭包装桶盛装；②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； ③危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒； ④不相容的危险废物不能堆放在一起。 （3）项目火灾事故防范措施 ①在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置； ②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗； ④自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作； ⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配； ⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）可知，本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造 2929，对应《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“二十四、橡胶和塑料制品业 29——其他”，本项目应当进行登记管理，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 表5-1 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 2、排污口规范化管理 （1）废气排放口 项目废气排放口必须符合规定的高度，按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。各固体废物和危险废物的暂存场应设置规范化标志牌。按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口(源)》（GB15562.1-1995）要求设立明显标志，具体标识见表5-1。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门进行备案。 - 表5-2各排污口（源）标志牌设置示意图 名称; 噪声排放源; 废气排放口; 固体废物; 危险废物. 提示图形符号. 功能; 表示噪声向外环境排放; 表示废气向大气环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场警告. 3、自主验收环境管理 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开验收报告。 本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制验收监测（调查）报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。 建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： ①建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； ②对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； ③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。 4、建立环境管理制度 （1）根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。根据环评报告及批复要求，定期开展环境监测工作，并做好记录。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （2）制定环保设施监测资料的建档与上报的计划，并接受各级环境保护部门的检查。环保设施监测档案内容至少应包括：污染物排放情况；污染物治理设施的运行、操作和管理情况；各污染物的监测报告；事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。 （3）按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 （4）加强各生产车间、工段的环境卫生管理：督促有关工段及时清理废弃的渣料等，以免造成二次污染，影响周围环境。保持车间的通风、整洁和宽畅，确保操作工人有安全、卫生的生产环境。操作工人还应做好个人防护工作，避免废气经呼吸道和皮肤吸收，引起急性中毒事件或职业病的发生。 （5）制定安全生产责任制、安全检查制度、环保岗位人员职责、环境保护责任制、环境应急管理制度等切实可行、可操作的环保、安全制度。 （6）当污染事故发生时，必须在事故发生后48小时内，向环保及其他相关部门报告事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告；事故查清后，向环保部门书面报告事故发生的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明建设单位有责任排除危害，并对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 （7）按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018），企业建立环境管理台账制度，进行环境台账记录。 （8）建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1103-2020）对自行监测数据进行公开，并自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。排污单位应配合并接受环境保护行政主管部门日常监督管理。 |

- 六、结论

本项目符合国家相关产业政策，符合地方总体规划要求，选址合理。项目产生的污染物在采取有效治理措施后，对环境影响较小，项目区域环境质量可达功能区要求，在采取本报告表提出的各项环保措施与对策，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。